TERMO DE REFERÊNCIA Nº 02/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 07

Município de Estrela Velha

Câmara Municipal de Vereadores

Necessidade da Administração: Contratação de empresa especializada nas áreas de arquitetura e/ou engenharia para elaboração de projeto arquitetônico e complementares para construção do Auditório da Câmara de Vereadores de Estrela Velha, utilizando a tecnologia BIM.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

O objeto da presente licitação modalidade dispensa de licitação (Lei Federal nº. 14.133/2021), é a contratação de empresa especializada nas áreas de arquitetura e/ou engenharia para elaboração de projeto arquitetônico e complementares para construção do Auditório da Câmara de Vereadores de Estrela Velha, utilizando a tecnologia Bim.

A referida contratação compreende em projeto arquitetônico e/ou de engenharia. O projeto deverá ser desenvolvido para a realização com método construtivo em estrutura mista, devendo ser realizada com estrutura pré moldada de concreto armado, divisórias internas em “drywall”, com aplicação de chapa compensada em ambos os lados da alvenaria e aplicação de lã de rocha como isolamento acústico em todas as paredes;

O projeto deve prever os seguintes ambientes:

- Hall (Foyer);

- Camarim com lavabo;

- Sanitários masculino, feminino e PCD, de acordo com normas vigentes;

- Auditório com capacidade para 400 (quatrocentas) pessoas sentadas;

- Plenário para realizações de sessões ordinárias/extraordinárias/solenes e outros;

- Copa e cozinha;

- Sala de reuniões com capacidade para 15 (quinze) pessoas sentadas;

- Sala técnica de som e luz;

- Depósito;

- Depósito de Material de Limpeza;

- Vagas de estacionamento, conforme legislação em vigor;

- O programa de necessidades pré-dimensionados a obras será de aproximadamente de 800m² (oitocentos metros quadrados).

A contratação se faz necessária, pois não dispendemos de espaço físico nesse sentido no nosso município, ainda a Câmara de Vereadores de Estrela Velha nunca contratou em nenhuma modalidade de licitação o objeto descrito acima, tornando-se necessária tal contratação nos dias atuais.

A necessidade de construção de um Auditório Público que possa atender as demandas para realização de congressos, conferências, palestras, treinamentos, cursos, sessões plenárias, audiências públicas e outras iniciativas culturais, sociais e educativas promovidas pelos órgãos públicos. Entendemos que o mesmo deve ser constituído com instalações que possam atender aos diversos públicos, ser dotado de infraestrutura e equipamentos tecnológicos de áudio e vídeo para projeção de documentos, gráficos e sonorização que as demandas exigirem. O Município de Estrela Velha tem a carência de um espaço próprio para eventos, na forma do auditório que estamos propondo para construção.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Trata-se da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de projeto arquitetônico e/ou de engenharia, uma vez que não dispendemos de espaço físico nesse sentido no nosso município. A necessidade de construção de um Auditório Público que possa atender as demandas para realização de congressos, conferências, palestras, treinamentos, cursos, sessões plenárias, audiências públicas e outras iniciativas culturais, sociais e educativas promovidas por órgãos públicos. Entendemos que o mesmo deve ser constituído com instalações que possam atender aos diversos públicos, ser dotado de infraestrutura e equipamentos tecnológicos de áudio e vídeo para projeção de documentos, gráficos e sonorização que as demandas exigirem. O Município de Estrela Velha tem a carência de um espaço próprio para eventos, na forma do auditório que estamos propondo para construção.

Se tratando de uma primeira contratação destes serviços, ressalva-se que a planilha de custos e quantitativos será parte integrante do Projeto básico.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de elaboração de Projeto Arquitetônico e/ou de Engenharia para a Câmara de Vereadores de Estrela Velha, conforme as especificações no item 3 do presente ETP. Ademais, obriga-se a contratada a comprovar através de certidão de acervo técnico com atestado de capacidade técnica, que já tenham executado obras em seu acervo técnico acima de 750,00m² (setecentos e cinquenta metros quadrados) de execução.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade de Dispensa, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º e 75º, inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/2021.

O contrato deverá ter vigência de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, desde que devidamente justificado, e ainda, que no início do exercício do ano de 2024, comprove a existência de créditos orçamentários vinculados a contratação, se for o caso.

Para a prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar documentos a título habilitação, nos termos dos artigos 62, incisos I, II e III, 66 e 67 da Lei Federal nº. 14.133/2021.

Ainda, o item 3 do Estudo Técnico Preliminar - ETP, consta toda descrição dos requisitos da contratação desta prestação de serviço.

Ademais, em caso de descumprimento de cláusulas contratuais o contratado ficará sujeito as hipóteses de infrações e sanções administrativas, conforme artigos 155 a 163 da Lei Federal nº. 14.133/2021.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Os serviços (projeto arquitetônico e/ou de engenharia), tem natureza de serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº. 14.133/2021.

A contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de projeto arquitetônico e/ou de engenharia, será composta da seguinte forma:

- Os serviços esperados devem ser executados com o objetivo de garantir o bom funcionamento da estrutura dos edifícios, respeitando uma linguagem contemporânea, levando em consideração seu entorno imediato, de acordo com todas as normas e exigências técnicas vigentes.

- A edificação deverá ser planejada e concebida de forma a utilizar as novas tecnologias de materiais existentes no mercado, com a finalidade de aperfeiçoar o tempo de construção, atentando para a funcionalidade, economia, eficiência energética e ambiental, atendendo os padrões projetuais e de sustentabilidade adequados à nossa região. De forma a melhorar a compatibilização e agilidade na entrega do produto final, bem como, otimizar a fiscalização do contrato resultante será contratada apenas uma empresa para o desenvolvimento dos projetos abaixo descritos:

- Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 e 66, da Lei nº 14.133/2021:

- Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados.

- Comprovação de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados.

- Em caso de serviços terceirizados ou subcontratações, por parte da Empresa contratada, os mesmos serão aceitos mediante a regularidade no CREA ou CAU.

a) Desenhos:

- Planta de situação;

- Planta geral de implantação;

- Plantas das coberturas;

- Cortes (longitudinais e transversais);

- Elevações (frontais, posteriores e laterais);

- Plantas, cortes e elevações de ambientes especiais (banheiros, copa, cozinha,    dml e outros);

- Detalhes (plantas, cortes, elevações e perspectivas) de elementos da edificação e de seus componentes construtivos (portas, janelas, bancadas, grades, forros, beirais, parapeitos, pisos, revestimentos e seus encontros, impermeabilizações e proteções);

b) Textos:

- Memorial descritivo da edificação;

- Memorial descritivo dos elementos da edificação, das instalações prediais (aspectos arquitetônicos), dos componentes construtivos e dos materiais de construção;

- Memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construção;

c) Perspectivas e modelos geométricos:

- Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão;

- Projeto de cabeamento estruturado, telecom e lógica em edifícios;

- Elaboração de projeto elétrico com aterramento e rede lógica em desenvolvimento de projeto “seco” para CFTV;

- Projeto de instalações hidro sanitárias e pluviais, considerando sistema de captação e reuso de águas da chuva;

- Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio (PPCI),

- Projeto de Climatização;

- Ligação coberta entre o edifício existente (atual prédio da Câmara de Vereadores) e o edifício a ser construído, seguindo a linguagem contemporânea do projeto.

- Acesso de veículos na lateral do prédio (existente), com vagas para estacionamento.

- Memoriais descritivos pertinentes a cada projeto;

- Planilha Orçamentária de acordo com os índices SINAPI;

- Cronograma físico-financeiro;

- Os projetos deverão ser norteados por questões que envolvam sustentabilidade nas suas três condicionantes: a social, a ambiental e a econômica, primando pela funcionalidade, ergonomia, acessibilidade e o conforto ambiental dos usuários.

Diretrizes arquitetônicas

- A proposta deverá apresentar contemporaneidade na forma e no traçado arquitetônico e dos espaços externos;

- Criação de uma solução que ofereça liberdade de distribuição das funções nas plantas, tendo em vista o caráter de longevidade e necessidade de adaptabilidade desta edificação às exigências da gestão pública (planta livre e uso de divisórias leves);

- Deverá priorizar a economicidade através de soluções construtivas racionais;

- Proposição do uso de materiais resistentes e duráveis para estruturas e acabamentos;

- Adequação da implantação e do edifício ao desnível natural do terreno e ao entorno urbano imediato, minimizando às movimentações de terra.

- Adequação da proposta aos condicionantes ambientais locais, tais como: clima, insolação, ventos dominantes, etc.

- Acessibilidade universal a todos os ambientes internos e áreas externas;

- Priorização na proposição de técnicas e materiais construtivos de baixo impacto ambiental;

- Implementação de estratégias que garantam a redução de emissão de CO2 e priorização de energias limpas e renováveis.

- Uso de ventilação natural nos ambientes de permanência.

- Atendimento às exigências das concessionárias de redes de infraestrutura locais, a fim de que haja compatibilização entre todos os sistemas existentes e previstos;

- Primar pela simplicidade de soluções de infraestrutura, reduzindo os custos de manutenção.

Diretrizes de Instalações

- O sistema de ventilação natural deverá ser complementado pelo uso de ar condicionado em todos os espaços destinados a atividades de uso prolongado, sendo que o sistema deverá atender às normas técnicas que disciplinam o assunto.

Diretrizes Ambientais

- A atividade ou empreendimento em questão é dispensada e/ou isenta de licenciamento ambiental.

- Não existe Área de Preservação Permanente (APP) ou Área de Conservação Natural no lote em questão.

- A área não possui classificação de risco ou zona com restrição à ocupação.

- O projeto do empreendimento deverá assegurar a não contaminação do solo, das rochas e das águas superficiais e subterrâneas.

- Se houver a necessidade de manejo de vegetação, que não será o caso desta contratação, este somente poderá ser executado após obtenção de Alvará na secretaria competente do município.

- Os projetos deverão prever alternativas sustentáveis que proporcionem uma redução no consumo de água e reutilização, redução do consumo de energia e mecanismos de contenção e reutilização das águas pluviais captadas pelo telhado;

Diretrizes de Sustentabilidade

- Deve ser proposto sistema de automação da iluminação do prédio, projeto de iluminação, interruptores, iluminação ambiental, iluminação tarefa, uso de sensores de presença;

- Prever o uso exclusivo de lâmpadas LED, fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminárias eficientes, que minimizem o consumo de energia elétrica;

- Prever sistema de tratamento de efluentes gerados (fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro);

- Prever o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

- Preferir a utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção;

- Facilidade e economia na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou serviço;

- Adoção das normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequadas;

- Economia da manutenção e operacionalização da edificação, redução do consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

Diretrizes estruturais

- Deverá ser previsto solução estrutural que garanta a flexibilização dos espaços, conforme necessidades futuras da gestão pública. Desta maneira, deve-se priorizar soluções de planta livre e uso de divisórias leves, com exceção de áreas molhadas como sanitários e elementos de circulação.

- O sistema estrutural deverá ser desenvolvido em concreto armado, sendo aceito estruturas metálicas para elementos pontuais como coberturas e proteções.

- O sistema de fundações previsto deverá estar de acordo com as condições geológicas do solo, e às características da edificação;

Diretrizes Legais

- O atendimento pleno das normativas legais será resultado da elaboração dos projetos executivos e respectivos licenciamentos. Entretanto, a legislação e normas aplicáveis deverão ser viáveis desde a elaboração dos estudos preliminares.

-

A CONTRATADA compromete-se em realizar ao menos duas (06) visitas técnicas presenciais no local para levantamento de informações e conferência de dimensões,

- A CONTRATADA deverá entregar ao final do contrato, todos os projetos em nível executivo, com todas as especificações e elementos gráficos necessários para a compreensão de cada etapa e realização da obra.

- Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA as aprovações dos projetos contratados nos diversos órgãos de fiscalização e controle, como setor de aprovação de projetos da Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Celetro e demais entidades que possam ser necessárias, até a liberação definitiva. A aprovação e legalização dos projetos não eximirá seus autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às suas atividades profissionais.

- O projeto deve ser elaborado e entregue por meio da Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modelling – BIM) ou tecnologias e processos integrados mais avançados que venham a substituí-la.  O produto final da revisão e da atualização tecnológica e normativa dos Projetos remanescentes de Arquitetura e de Engenharia deverá estar de acordo com o conceito do BIM (Building Information Modeling), deverá ter nível de detalhamento executivo (LOD 300) de forma a ser possível à execução total do empreendimento como um todo, com a mitigação de problemas como imprecisão de quantitativos na planilha orçamentária e indefinições executivas de projeto.

- O detalhamento e os padrões de entrega deverão estar no formato IFC e no formato nativo do software utilizado.

- Os projetos realizados nas edificações em questão deverão ser elaborados considerando a instalação da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Vereadores, dentro das especificações estabelecidas, e dentro dos padrões nacionais e internacionais aceitos de serviços e produtos.

Observação:

- Prazos IMPORTANTES

- Entrega do Estudo Preliminar (EP) – 15 (quinze) dias após a assinatura do Contrato – Entrega da planta baixa e passeio virtual ambientado, de todos os ambientes projetados;

- Entrega do Anteprojeto de arquitetura (AP) – 15 (quinze) dias após entrega e aceite da etapa anterior. – Entrega de planta baixa com perspectivas 3D, passeio virtual ambientado, sugestões de revestimento externo, iluminação externa, paisagismo e implantação no lote com caminhos e acessos delimitados;

- Entrega do Projeto Executivo – 20 (vinte) dias após a entrega e aceite da etapa anterior – Entrega de todos os projetos solicitados, bem como memoriais, orçamentação e planilhas.

Para prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como, apresentar documentos a título habilitação, nos termos dos artigos 62, incisos I, II e III, 66 e 67 da Lei nº. 14.133/2021.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização da prestação de serviços contratada será realizada, conforme o disposto na Resolução nº. 06, de 31 de março de 2023, que “Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velho, RS, nos termos da Lei Federal nº. 14.133/2021”.

Assim, a indicação de Fiscal do Contrato ficará designado o servidor Telmo Luiz Buriol, ocupante do cargo efetivo de Engenheiro Civil do Poder Executivo, e as servidoras Mariângela Ravanello, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Contabilidade e a servidora Sabrina Somavilla, ocupante do cargo comissionado de Diretor-Geral, como Gestoras do contrato, ambos designadas pela Portaria nº. 27, de 06 de outubro de 2023.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O contrato terá prazo de vigência de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por no máximo 30 (trinta) dias.

O pagamento se dará da seguinte maneira:

- Percentual de 70% (setenta por cento) do valor na entrega do projeto com todos os elementos necessários para encaminhamento e aprovação por parte do Legislativo, contendo 03 (três) cópias impressas e também os arquivos digitais.

- Percentual de 30% (trinta por cento) na aprovação final pelo Executivo.

No Contrato será previsto as cláusulas de multa e rescisão por descumprimento na entrega de elementos técnicos e de prazos, conforme dispões a Lei nº. 14.133/2021.

O pagamento será efetuado por meio de depósito ou boleto bancário até o 5º (quinto) dia corrido a contar da entrega da nota fiscal no setor de contabilidade da Câmara de Vereadores e, devidamente atestado pelo Fiscal do contrato.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

A contratação de empresa especializada nas áreas de arquitetura e/ou engenharia para elaboração de projeto arquitetônico e complementares para construção do Auditório da Câmara de Vereadores de Estrela Velha, utilizando a tecnologia BIM, prestadora de serviços, será precedida mediante processo licitatório na modalidade de dispensa de licitação, regido pelo art. 75, II, da Lei nº. 14.133/2021.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$51.980,00 (cinquenta e um mil, novecentos e oitenta reais), de acordo com orçamentos elencados no ETP.

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto na Resolução nº. 03, de 31 de março de 2023, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, RS, nos termos da Lei Federal nº. 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº. 14.133/2021.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

01 – Câmara Municipal de Vereadores

01.001.1002 – Ampliação, Reforma e Manutenção das dependências da Câmara de Vereadores.

344905100000000 – Obras e Instalações.

34490518000000000 – Estudos e Projetos.

Estrela Velha, RS, 06 de outubro de 2023.

Sabrina Somavilla,

Diretora Geral

Responsável pela elaboração do Termo de Referência